长沙地铁6号线迎宾路口站厅LCD屏采购安装项目采购需求
至供应商：

我司拟在长沙地铁6号线迎宾路口LCD屏采购安装，欢迎有意向的供应商参加本项目征集活动。
招标内容：
（一）项目名称：长沙地铁6号线迎宾路口站厅LCD屏采购安装项目
（二）工程地址：6号线迎宾路口站
（三）设备要求：中标方需6号线迎宾路口站站厅进行媒体改造，具体工程量清单如下：

12台98寸LCD屏采购安装，包含安全通道灯移位，支架焊接安装，吊挂焊接安装、电源线敷设，配套播放设备；12台采用网络控制，含云服务器控制；

（四）施工概况：在现有运营情况下，施工以现场实际勘察为准；根据地铁运营管理要求，地铁施工为停运后00:00-05:30时间段，当日未完成施工，需对施工现场打围，打围符合地铁要求。

（五）施工人员要求：

1、施工人员具备施工相关资质及证件，施工时必须带安全帽、穿劳保鞋。

2、供应商特种作业人员持证上岗。
二、技术参数要求：

（一）98寸LCD屏技术参数

98寸4K 超高清LCD显示屏，画质表现更细腻，广视角。采用无频闪、低蓝光，智能感光技术。采用直下式LED背光源，显示亮度更均匀。液晶显示屏推荐参考品牌为京东方、TCL、海信、创维，供应商可选用上述品牌或相当于同等档次、同等技术规格及质量标准的其他品牌产品（需提供相关佐证材料说明一致性及优越性）
1. 低蓝光显示：有效减少有害蓝光强度；

2. 无频闪显示技术：采用DC调光技术，提高或降低背光电路功率来改变亮度并实现画面稳定无频闪；

3. 智能感光：智能感光技术，依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳；
4. 发布系统：支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云发布和管理。支持USB离线节目，即插即播，省时省力；提供所授权使用的系统由公安部门签发的电子屏系统第3级及以上信息系统安全等级证书，即《信息系统安全等级保护备案证明》；未提供不得分。
5.对比度 ：4000：1；分辨率为3840*2160；

6. 采用直下式LED背光模式，亮度表现更均匀；

7. 视角：178 度 (H) / 178 度 (V)；

8.四核Cortex-A55及以上配置；运行内存4G，存储内存32G；

9.亮度(typ)/(min)：大于或等于700cd/m² nits (typ.)；

10.定制圆角金属包边，纹路可根据投标人要求进行调整。
(二)钢结构要求

钢结构需提供第三方设计单位出具钢结构计算图，符合设计图及有关的国家标准和施工规定，钢结构按10年使用期进行设计、制作、安装。钢结构需包含后续安装包裹屏幕阻燃板的龙骨架。

（三）电缆要求

供电线、套管，满足以下要求：

1、符合地铁空间布线要求，采用低烟无卤阻燃线缆，LCD屏电源线为WDZB1-YJY-0.6/1 3×2.5mm²，整体配电需符合布线规范及要求，确保安全用电。
2、电缆推荐参考品牌为金杯、西湖、恒飞，供应商可选用上述品牌或相当于同等档次、同等技术规格及质量标准的其他品牌产品（需提供相关佐证材料说明一致性及优越性）
3、线缆需套金属波纹软管，并固定在墙面，接地线接地阻值≤4Ω。

4、含超六类网线、数据线、屏体电源模块及相关电源线等所有线材，所有连接线为阻燃，且为国标产品。

（四）电箱满足以下要求：

1、LCD屏提供≥10KW供电系统配电箱，给LCD电子屏及配套设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，电箱元器件需满足设备实际配电要求。

2、元器件含空气开关、交流接触器、时间控制器、地线排。
3、配电箱安装至采购人指定位置，嵌入墙内安装，并安装防护门。

（五）系统要求

1.系统支持本地存储，无网络连接时，也能正常播放；终端播放内容，按接收到的服务器后台制定的时间表、节目表进行播放；终端设备支持断电重启功能。后台管理主要包含任务管理、任务设定、节目管理、素材管理与审批、字幕管理、分屏管理、发送管理、终端管理、地图管理、电源管理、日志管理、系统维护等模块。

2.工作站通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能，主要包含素材库、节目编辑、播表管理、终端管理、屏幕监控、插播管理、地图管理、触摸查询、审批管理、电源管理、组织架构等模块；

（六）播控设备需求：

1、专业BS架构，可通过WiFi/LAN/4G接入网络，进行云集群管理
    2、支持云分级管理和多角色节目发布
    3、处理性能强大，支持H265/H264 4K高清视频硬解码播放，支持10bit高位阶视频解码播放
    4、输出显示分辨率最大支持3840×2160@30Hz，最宽3840，最高2160
    5、8G存储(可用4G)，支持U盘播放
    6、支持立体音频输出。

四、售后要求：3年维保期全年24小时维修及应急状况处理能力。
五、项目建设期：长沙地铁6号线迎宾路口站厅LCD拼接屏采购安装项目合同签订之日起20日内完成。

六、施工时间及要求：长沙地铁运营结束后23:30-次日5：30正常施工，施工材料和工具需人工搬运，施工前必须接受安全技术交底，并签订安全协议书方可进场，特种作业人员需持证上岗，佩戴安全器具做好安全防护措施。

七、投标人资格要求

（一）投标主体要求：投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的法人（或单位）；投标人营业执照有效。
（二）业绩要求：投标人须具备单项合同10万（含）以上的电子显示屏安装项目业绩。

（三）本项目不接受联合体投标，不允许转包与分包。

（四）供应商应为LCD屏的制造商或授权经销商（授权经销商需提供制造商授权书）
（五）投标人应符合的其他条件：具有独立订立合同的权利；投标人没有处于被责令停业,或投标资格被取消,或财产被接管、冻结、破产状态;在投标截止日前两年没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录或重大工程质量、环境、安全问题等情况。
（六）投标人不得存在下列情形之一：
1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构；
2.为本采购项目的监理人；

3.为本采购项目的代建人；

4.为本采购项目提供招标代理服务的；
5.与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
6.与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
7.与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作。
8.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得未划分标段的同一采购项目投标。

八、报价要求：含税价为人民币**，增值税率为**,增值税为***。在合同履行期间，税率或征收率遇国家政策调整时，按国家最新政策情况执行。综合单价包括但不限于设备购买（含配置）、运输、保险、调试、验收、实验、技术资料的提供、操作培训、人工安装费、售后服务费、成品配件采购费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、专业增值税金等全部费用。

九、付款说明：整体项目按实际设备使用数量，安装情况进行结算，设备安装完毕竣工验收合格，甲乙双方在竣工验收单上签字确认，支付项目金额的90%；项目结算审定金额的10%，作为质保款，且必须事先提供符合采购方要求的增值税专用发票。如无重大质量问题、符合维保考核要求，结算金额的10%在1年后支付，质保金不支付利息。
迎宾路口站6号线LCD屏采购安装项目分项报价表：

	序号
	设备名称
	型号
	产品描述
	数量
	单位
	含税单价（元）
	小计（元）

	1
	98寸广告屏（含运输）含操作软件
	定制
	98寸4K 超高清LCD显示屏，画质表现更细腻，广视角。采用无频闪、低蓝光，智能感光技术。采用直下式LED背光源，显示亮度更均匀。
1. 钢化玻璃防护。
2. 低蓝光显示：有效减少有害蓝光强度。
3. 无频闪显示技术：采用DC调光技术，提高或降低背光电路功率来改变亮度并实现画面稳定无频闪。
4. 智能感光：智能感光技术，依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳。
5. 发布系统：支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云发布和管理。支持USB离线节目，即插即播，省时省力。
6.对比度 ：4000：1；分辨率为3840*2160
7. 采用直下式LED背光模式，亮度表现更均匀。
8. 视角：178 度 (H) / 178 度 (V)。
9.四核Cortex-A55及以上配置；运行内存4G，存储内存32G
10.亮度(typ)/(min)：大于或等于700cd/m² nits (typ.)
	12
	块
	
	

	2
	屏幕钢结构制作安装及综合布线
	定制
	根据现场情况定制在不损坏装饰板的情况下，进行钢结构焊接安装，确保屏幕安装稳固，钢结构需提供第三方设计单位出具钢结构计算图，钢结构需包含后续安装包裹屏幕阻燃板的龙骨架。
	12
	块
	
	

	3
	电缆
	定制
	主电源线为180米WDZB1-YJY-0.6/1 5×6mm²电缆敷设
	180
	米
	
	

	4
	电缆
	定制
	屏幕电源线为WDZB1-YJY-0.6/1 3×2.5mm²电缆敷设
	360
	米
	
	

	5
	播放盒
	定制
	播放盒，自带云服务器，带4G卡模块，也可有线网络连接
	12
	台
	
	

	合计
	


供应商签字盖章：
